Задачи по калориметрии

Ю.Н. Морозов, Е.П. Петрова

Приборы:

- ДСК-2М производства  ОКБ биологического приборостроения, Пущино,

температурный интервал измерений –100  500о С.

2.  Высокоточная лабораторная установка для ДКК, снабженная многоспайным термопарным измерительным блоком, позволяющим регистрировать слабые фазовые переходы 1 рода при просветлении нематических жидких кристаллов и их смесей,  температурный интервал измерений –200  100о С

Реактивы:

Газ – аргон

Хладогент – жидкий азот

Жидкие кристаллы: 4-пентил-4-цианобифенил (5СВ), 4-метоксибензилиден-4-бутиланилин (МББА)

Стандартные вещества: бензойная кислота, циклогексан

Нитрозосоединения: 2-метил-2-нитрозопропан, три(трет-бутил)нитрозобензол, нитрозобензол

Органические кислоты: янтарная, коричная

Реагенты: четыреххлористый углерод, перекись водорода, органические пероксиды, органические кислоты и спирты.

Задача 1. Измерение температур и теплот фазовых переходов в жидких кристаллах

Проводится калибровка приборов ДТА/ДКК или ДСК по температуре. Определяются приборных постоянных для измерения тепловых эффектов. Измеряются температуры и теплоты фазовых переходов в органических жидких кристаллах и их смесях с немезоморфными соединениями. На основе полученных данных проводится идентификация сильных и слабых фазовых переходов I рода. Исследуется зависимость температур и теплот фазовых переходов от концентрации в смесях немезоморфных добавок различного химического строения.

Задача 2. Изучение кинетики димеризации

На примере растворов и расплавов нитрозосоединений (2-метил-2-нитрозопропана, ТБН (), нитрозобензола) или дикарбоновых кислот определяются теплоты и кинетические параметры димеризации модельных соединений и обратной реакции диссоциации димера. Исходные системы быстро охлаждаются до заданной температуры, и кинетика тепловыделения регистрируется в изотермических условиях или в условиях линейного нагрева образцов. Из полученных термоаналитических кривых рассчитывают величины энтальпии димеризации, а также энергии активации прямого и обратного процессов.

Задача 3. Изучение кинетики окисления наночастиц металлов в неизотермических условиях

Кинетика тепловыделения при взаимодействии наночастиц металлов (Ag, Cu) с модельным окислительным реагентом (пероксидами, спиртами, кислотами, четыреххлористым углеродом) в жидкой фазе исследуется методом ДКК в условиях линейного нагрева системы. Растворы определенной концентрации готовят методом взвешивания и предварительно озвучивают для достижения однородного распределения реагентов в объеме образца. Регистрируют кинетику тепловыделения. Из полученных термоаналитических кривых рассчитывают величину изменения энтальпии, а также оценивают энергию активации процесса.