Задачи по тепловой десорбции (ТД)

О.И. Верная

На рисунке представлена схема установки метода ТД. Перед измерением площади поверхности образцы тренируют в потоке гелия при температуре 200-300 ○С в течение 2 часов или вакуумируют на вакуумной установке. Смесь газов из баллона (5% Ar в He) проходит через сравнительную ячейку катарометра. Затем смесь поступает в шестиходовой кран, который дает возможность захватывать определенный объем аргона из петли для калибровки прибора. После крана смесь проходит через адсорбер с порошком и поступает на ячейку катарометра, затем на реометр. При проведении измерений для получения пика адсорбции адсорбер погружают в жидкий азот, затем дюар с азотом убирают, погружают адсорбер в стакан с водой комнатной температуры, в это время самописец прорисовывает пик десорбции.

Задача 1. Изучение удельных поверхностей α- Al2O3 и γ- Al2O3

Определить размер площади порошков α- Al2O3 и γ- Al2O3 методом ТД с использованием эталонного образца. Выдвинуть гипотезы о причинах различий в площадях сорбентов.

Задача 2. Сравнение поверхностей высокодисперсных порошков методом ТД и ПЭМ

На основании данных просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) по среднему размеру гранул порошков вычислить площади поверхности этих образцов. Определить удельную поверхность высокодисперсного порошка методом ТД с использованием эталонного образца. Сравнить величину площади поверхности порошка, полученную методом тепловой десорбции и рассчитанную на основании данных ПЭМ.