Задачи по ИК-спектроскопии органических молекул

В.В. Загорский

Задача 1. Идентификация органических соединений по ИК-спектрам образцов.

Работа предполагает знакомство студентов с процедурой получения и подготовки образцов для просвечивающей ИК-спектроскопии в виде таблеток с бромидом калия или пленок соконденсата на спектральном окошке из KBr, NaCl или CaF2 и регистрацией базовых спектров, обзорных спектров образца в широком диапазоне (400-4000 см-1) и расширенных участков спектра в области обнаруженных характеристических частот. Отнесение соединения к определенному классу (спирты, тиолы, фенолы, ароматические и алифатические кислоты, эфиры, альдегиды, кетоны, амины и др.) производится на основании отнесения полученных спектров с использованием таблиц характеристических частот.

Задача 2. Кинетика твердофазных превращений в низкотемпературных конденсатах.

Экспериментальная работа включает получение низкотемпературных пленочных металл-органических соконденсатов и изучение протекающих в них при нагреве процессов. Кинетику превращения регистрируют по уменьшению или росту интенсивности (пиковой или интегральной) выбранной спектральной полосы во времени (по точкам или в автоматическом режиме). В качестве изучаемых процессов  можно предложить распад термически нестабильных комплексов или превращение одного стехиометрического комплекса в комплекс другой стехиометрии, различающихся по частотам характеристических колебаний.

Задача 3. Изучение твердофазного полиморфизма органических соединений (жидких кристаллов, лекарственных субстанций). (для студентов лаборатории)

Работа включает в себя получение метастабильных полиморфных модификаций жидкокристаллических или лекарственных веществ методами разработанными в лаб. ХНТ: быстрое охлаждение из газовой и жидкой фазы с последующим контролируемым нагревом образцов и термостатированием образцов при определенной температуре и регистрацию просвечивающих ИК-спектров пленочных образцов. Рассмотрение особенностей локальной структуры и специфических взаимодействий в системе проводится на основе сдвига спектральных полос характеристических для данных соединений.