Задачи по ЭПР

Н.А. Чумакова

Начальный уровень

В ходе выполнения задач начального уровня студенты должны приобрести навыки работы с радиоспектрометром и освоить процедуры, с которых начинается исследование любой системы методом ЭПР. Выбор исследуемых систем будет определяться тематикой лаборатории. В том случае, если студенты в ходе выполнения дипломной работы имеют дело с парамагнитными веществами, они могут выполнять задачи на своих системах.

Задача 1. Подбор оптимальных условий регистрации спектра ЭПР в отсутствии насыщения и модуляционного уширения.

1. Зарегистрировать спектры ЭПР раствора стабильного радикала в выбранном растворителе при комнатной температуре при различных значениях амплитуды высокочастотной модуляции магнитного поля (М). Выяснить, какое значение М является оптимальным (максимальным при отсутствии искажения формы спектра). Определить отношение оптимального значения М к ширине самой узкой спектральной линии.

2. Зарегистрировать спектры ЭПР той же системы при температуре жидкого азота (жидкого метана) при различных значениях мощности микроволнового излучения. Построить зависимость амплитуды сигнала от квадратного корня из мощности (кривую насыщения). Определить оптимальное значение мощности (максимальное в пределах линейного участка кривой насыщения) для регистрации спектров ЭПР в данной системе.

Выполнение задачи предполагает освоение студентами процедуры регистрации спектров ЭПР на воздухе и в сжиженном газе, а также обработку полученных спектров с помощью программы «ESRgam» (автор – проф. Воробьёв А.Х.).

Задача 2. Определение значений g-тензора и тензора сверхтонкого взаимодействия радикала в исследуемой матрице.

1. Вывести формулу для определения g-фактора исследуемого вещества с использованием в качестве стандартов систем, содержащих парамагнитные вещества с известными значениями g-факторов. Точное значение частоты электромагнитного излучения, а также точное значение напряжённости постоянного магнитного поля считать неизвестными. Какое минимальное количество стандартов необходимо для решения поставленной задачи?

Зарегистрировать спектр исследуемой системы при комнатной температуре с двумя стандартами (Mn+2/MgO и дифенилпикрилгидразином - ДФПГ). Определить среднее значение  g-фактора и константы СТВ изучаемого радикала.

2. Зарегистрировать спектр исследуемой системы при температуре жидкого азота (жидкого метана). Путём компьютерного моделирования полученного спектра определить анизотропию g-тензора и тензора СТВ. Оценить ошибки определения этих параметров.

Выполнение задачи предполагает решение студентами обратной задачи с помощью программы «ODF3» (автор – проф. Воробьёв А.Х.).

Задача 3. Определение числа парамагнитных центров в образце методом ЭПР.

Зарегистрировать спектр ЭПР исследуемой системы с использованием промежуточного стандарта (Cr3+Al2O3). Зарегистрировать спектр монокристалла CuCl2·4H2O с известным числом парамагнитных центов. Путём двойного интегрирования обоих спектров определить число спинов в исследуемом образце в соответствии с формулой:

(1)

где А – площадь под кривой поглощения, l – амплитуда сигнала промежуточного стандарта, δ – интервал сканирования магнитного поля, G – относительное усиление сигнала, М – амплитуда модуляции, g -  g-фактор, S – электронный спектр парамагнитной частицы.

Рассчитать среднее расстояние между парамагнитными молекулами.  - Выяснить зависимость ошибки определения числа спинов от высоты образца.

Эту задачу можно выполнять с использованием вердазильного радикала, зная известные из литературы или определённые самостоятельно коэффициенты экстинкции на разных длинах волн. В этом случае можно сравнить значения концентрации парамагнитных молекул в образце, определённые методами ЭПР и спектрофотометрии.

Задача 4. Определение угловой зависимости g-фактора и ширины спектральной линии на примере монокристалла CuCl2·4H2O.

Зарегистрировать серию спектров ЭПР монокристалла CuCl2·4H2O при различных положениях образца относительно вектора напряжённости магнитного поля спектрометра. Построить зависимости эффективного g-фактора и ширины спектральной линии (расстояния между точками максимального наклона) от угла поворота образца. Убедиться в том, что в случае g-фактора данная зависимость представляет собой  гармоническую функцию, в то время как угловая зависимость ширины линии имеет несколько экстремумов одного знака в интервале углов [0-π].

Зарегистрировать спектр поликристаллического CuCl2·4H2O. Определить максимальное и минимальное значение g-фактора. Сравнить данные значения с величинами, полученными из угловой зависимости.

Высокий уровень

Задачи высокого уровня представляют собой небольшие по объёму научные исследования, тематика которых соответствует текущей тематике лаборатории. Эксперимент в данном случае выполняется с помощью преподавателя. В зависимости от заинтересованности и реальной возможности студентов каждая задача может быть выполнена полностью или частично (см. комментарии ниже).

Задача 5. Определение времён вращательной корреляции парамагнитных молекул в изучаемой среде.

Временем корреляции частицы τс называется величина, обратная к частоте вращения. Качественно τс следует понимать как среднее время, необходимое для изменения исходной ориентации радикала на угол π/2.

Время вращательной корреляции радикала в области медленного вращения (10-6 – 10-10 с) может быть определено на основании параболической зависимости ширины спектральной линии от проекции спина ядра на направление магнитного поля mI:

(2)

Здесь коэффициенты А,В,С отражают усреднение g-фактора и константы СТВ при вращении радикала, а коэффициент Х введён для учёта возможных вкладов в ширину линии, не связанных с анизотропией магнитных параметров.	Также время вращательной корреляции спинового зонда может быть определено путём компьютерного моделирования спектра с помощью программы «frnmin» (автор – проф. Дж.Фрид). Программа позволяет анализировать ситуации, когда вращение радикала вокруг различных молекулярных осей происходит с разной скоростью.

Анализ вращения ацетилацетоната ванадила в растворе этилового спирта.

Для иона VO2+ как g-тензор, так и тензор СТВ, обладают аксиальной симметрией. Коэффициенты А,В,С  для такой системы могут быть вычислены следующим образом:

;;

где gpar, gperp – главные значения аксиального g-тензора, Apar, Aperp – главные значения аксиального тензора СТВ, Н – резонансное поле для  mI=0, γ – гиромагнитное отношение для свободного электрона равное geβ/ћ.

Кроме того, для иона VO2+ величина Х пренебрежимо мала. В этом случае время вращательной корреляции теоретически может быть определено из ширины любой спектральной линии. Однако описание зависимости Δh от mI формулой (2) приведёт к получению более точного значения τс. В ходе данной работы необходимо зарегистрировать спектр ЭПР раствора ацетилацетоната ванадила в этаноле при комнатной температуре. Построить зависимость ширины спектральной линии (расстояния между точками максимального наклона) от  проекции спина ядра на направление магнитного поля mI . Определить время вращательной корреляции иона VO2+ путём описания экспериментальной зависимости по формуле (2) с помощью нелинейного метода наименьших квадратов.

Задача 6. Анализ вращения нитрокасильного радикала в низкомолекулярных растворителях.

В случае нитроксильных радикалов величина Х описывает значительный  вклад в ширину спектральных линий неразрешённой сверхтонкой структуры спектра, возникающей из-за взаимодействия электронного спина с ядрами протонов метильных групп, окружающих парамагнитный нитроксильный фрагмент. В таком случае для определения τс необходимо зафиксировать разность ширин любых двух компонент спектра. Следует заметить, что ширины разных компонент не сильно различаются между собой, и измерение их разницы сопряжено со значительной ошибкой. Однако изменение ширин компонент спектра приводит к изменению их интенсивностей, которые поддаются более точной регистрации в эксперименте. Используя связь ширин и интенсивностей линий формула (2) может быть преобразована к виду:

(3)

где I(m) – интенсивности соответствующих компонент спектра, коэффициент Km1,m2  зависит от анизотропии магнитных параметров парамагнитной частицы. Для радикала TEMPOL в кумоле К-1,+1=5.3·10-10 с/Гс. Для радикала TEMPOL в н-пропаноле К-1,+1=5.0·10-10 с/Гс. Точные значения коэффициента Km1,m2  для выбранной системы можно рассчитать по формулам, приведённым в книге А.Н.Кузнецова «Метод спинового зонда» (Москва, Наука, 1976)  на странице 49.

В ходе данной работы необходимо зарегистрировать спектры нитроксильного радикала в выбранном растворителе (сквалан, глицерин, кумол, пропанол) при различных температурах. Определить времена вращательной корреляции радикала по формуле (3), а также путём компьютерного моделирования спектров. Сравнить полученные результаты. Построить зависимость τr от температуры в полулагорифмических координатах, определить эффективную энергию активации вращения.

В ходе выполнения данной задачи студенты работают на воздушном продуве. Задачу можно выполнить только при одной температуре.

Выполнение задачи предполагает решение студентами обратной задачи с помощью программы «frnmin».

Задача 7. Анализ вращения нитроксильного радикала в жидком кристалле.

Зарегистрировать спектры нитроксильного радикала в жидком кристалле при различных температурах в пределах существования мезофазы. Определить времена вращательной корреляции радикала вокруг различных молекулярных осей путём компьютерного моделирования спектров. Построить зависимости τr(x), τr(y), τr(z) от температуры в полулагорифмических координатах, определить эффективные значения энергии активации вращения радикала вокруг трёх молекулярных осей.

В ходе выполнения данной задачи студенты работают на воздушном продуве. Задачу можно выполнить только при одной температуре.

Выполнение задачи предполагает решение студентами обратной задачи с помощью программы «frnmin».

Задача 8. Определение коэффициента трансляционной диффузии радикала в матрице методом ЭПР.

Определение коэффициентов трансляционной диффузии спинового зонда осуществляется на основании анализа температурной зависимости концентрационного уширения линий спектра ЭПР. Концентрационное уширение линий обусловлено двумя причинами – диполь-дипольным взаимодействием и спиновым обменом между радикалами. При низких температурах, когда трансляционное движение частиц в значительной степени заторможено, основной причиной уширения является диполь-дипольное взаимодействие парамагнитных молекул. При высоких температурах интенсивное трансляционное движение радикалов усредняет их диполь-дипольное взаимодействие, и, в то же время, приводит к увеличению интенсивности спинового обмена. В результате, экспериментальная зависимость концентрационного уширения линии спектра ЭПР от температуры имеет экстремальный характер и может быть описана формулой:

δH=[A×exp(-E/kT)+B×exp(E/kT)]×δc 								(4)

где δH – концентрационное уширение спектральной линии, E – эффективная энергия активации трансляционного движения, δc – разница концентраций анализируемых растворов, коэффициенты А и B характеризуют вклады в уширение спинового обмена и диполь-дипольного взаимодействия радикалов  соответственно.

Определив вклад обменного взаимодействия δHe= A×exp(-E/kT) в концентрационное уширение линии спектра ЭПР при каждой температуре, можно рассчитать константу обменного процесса по формуле:

ke=[1.52×107(g/2)(2/3)(δHe)]/δc 								(5)

Константа спинового обмена связана с коэффициентом трансляционной диффузии (Dtr) следующим соотношением:

ke=16πfrDtr											(6)

где f – стерический фактор (для радикала TEMPOL f~0.8), r – радиус парамагнитной частицы (для радикала TEMPOL r=3.8Å).

В ходе данной задачи необходимо зарегистрировать температурную зависимость формы спектра ЭПР для растворов радикала в выбранной матрице малой (~10-4 моль/л) и большой (~10-2 моль/л) концентраций. Определить концентрационное уширение центральной линии спектра как разницу ширин этой линии, измеренных между точками максимального наклона, в спектрах растворов большей и меньшей концентраций. Осуществить анализ температурной зависимости концентрационного уширения в соответствии с формулой (4) при помощи нелинейного метода наименьших квадратов, рассчитать константу обменного процесса и коэффициент трансляционной диффузии радикала для каждой температуры по формулам (5, 6).

В ходе выполнения данной задачи студенты работают на воздушном продуве.

Студенты могут выполнять задачу в паре: один регистрирует температурную зависимость спектра для маленькой концентрации радикала, другой – для большой концентрации.

Задача 9. Определение ориентационной функции распределения радикала в матрице.

Определение ориентационной функции распределения парамагнитных молекул в упорядоченном образце основано на совместном компьютерном анализе серии спектров ЭПР, зарегистрированных при различной ориентации образца относительно вектора напряжённости магнитного поля спектрометра. В ходе моделирования определяются коэффициенты разложения функции распределения в ряд сферических гармоник:

(7)

Здесь β, γ – углы Эйлера, определяющие положение оси симметрии образца в системе главных осей g-тензора радикала, Рj – полиномы Лежандра, а Pjm – присоединённые функции Лежандра.

В ходе данной задачи необходимо зарегистрировать угловую зависимость спектров ЭПР упорядоченного образца (ориентированного жидкого кристалла, деформированного полимера и др.). Осуществить совместный численный анализ спектров с помощью программы «ODF3», последовательно увеличивая порядок разложения функции распределения в ряд (7). Порядок разложения считается достаточным, если добавление коэффициентов следующего порядка не приводит к уменьшению невязки, превышающему погрешность регистрации спектров. Полученную функцию распределения нужно визуализировать в программе «Mathematiсa», после чего сделать вывод о взаимной ориентации молекул спинового зонда и молекул матрицы.

В ходе выполнения данной задачи студенты работают в жидком азоте либо на азотном продуве (в зависимости от наличия или отсутствия эффекта быстрого прохождения через резонанс в изучаемой системе).

Выполнение задачи предполагает решение студентами обратной задачи с помощью программы «ODF3».

Задача 10. Изучение кинетики накопления и гибели триплетных молекул при фотолизе дейтеронафталина (коронена, трифенилбензола, трифенилена).

Известно, что облучение растворов ароматических молекул ультрафиолетовым светом в результате последовательности процессов S0→S*→T приводит к образованию парамагнитного триплетного состояния (спин S=1). Время жизни триплетных молекул в твердой фазе при низкой температуре достаточно велико (секунды), что дает возможность в условиях стационарного фотолиза зарегистрировать их спектр ЭПР.

Спектр ЭПР стеклообразных спиртовых растворов триплетных молекул коронена при 77 К состоит из серии линий, отвечающих разрешенным переходам (∆ms=1), в поле ~3000 Гс и относительно узкой, и поэтому более интенсивной линии, отвечающей запрещенным переходам (∆ms=2), в поле ~1500 Гс. Эксперимент проводится в спектрометре, оборудованном устройством, - позволяющим производить стационарное облучение образца непосредственно в резонаторе при 77 К.

После того, как в ходе облучения установится стационарная концентрация триплетных молекул, необходимо зарегистрировать спектр ЭПР, в котором легко выделить синглетную линию, отвечающую переходу ∆ms=2. После выключения света по спектру запрещенного перехода необходимо зарегистрировать кинетическую кривую гибели триплетных молекул, из которой может быть рассчитано время их жизни. Аналогичным образом после включения света нужно зарегистрировать кинетические кривые образования триплетных молекул при различных интенсивностях света (от I0 до 0.2 I0). Интенсивность света можно изменять с помощью сеток, установленных на пути светового луча. Из величины начальной скорости образования триплетных молекул и их стационарной концентрации также может быть рассчитано время жизни. Необходимо выяснить зависимость времени жизни триплетных молекул от интенсивности облучающего света.

Величина квантового выхода триплетных молекул может быть рассчитана как отношение скорости их накопления в начальный момент времени dNT/dt к интенсивности поглощённого ароматическим соединением монохроматического света Ia (λ=313 нм). Величина  Ia вычисляется исходя из величины интенсивности падающего на образец света, определённой методом ферриоксалатной актинометрии, и оптической плотности исследуемого образца на длине волны фотолизующего света. Методика актинометрии подробно изложена в книге «Экспериментальные методы химии высоких энергий» п/ред. М.Я.Мельникова, (Изд. Московского университета, 2009 г.) на стр. 84-91. Число триплетных молекул может быть рассчитано исходя из интенсивности перехода ∆ms=2 следующим образом (8):

(8)

Здесь hν – энергия кванта микроволнового излучения, D и E  - параметры расщепления в нулевом поле (определение этих параметров по линиям спектра в области ∆ms=1 проиллюстрировано в книге «Экспериментальные методы химии высоких энергий» на стр. 250-251), Nst  и Ast  - число парамагнитных центров в стандартном образце и площадь под интегральной кривой поглощения стандарта, k – константа, равная отношению площади под интегральной кривой поглощения ∆ms=2 к величине амплитуды I этого перехода.

В ходе данной задачи студенты выполняют как эксперимент с использованием радиоспектрометра, так и спектрофотометрические измерения