Задачи по вакуумной технике

В.В. Загорский

Задача 1. Оценка готовности вакуумной установки к работе (отсутствие течи, летучих веществ)

Пособие, раздел 7.2.

В экспериментальной задаче отрабатываются универсальные навыки работы с вакуумной установкой, предназначенной для химических экспериментов.

Если вакуум 10-2 тор (6,5-7 мВ по термопарному вакуумметру) не достигается в течение 30 минут после включения, установку проверяют на наличие в ней остатков летучих веществ (проба жидким азотом). Если охлаждение не приводит к улучшению вакуума, установку проверяют на наличие течи. Используют, в зависимости от вакуума, различные методы.

При выполнении данной задачи в установку предварительно включается деталь с «учебной течью».

Длительность экспериментальной работы 1,5 – 2 часа.

Задача 2. Обезгаживание и отпайка жидкого образца

Пособие, раздел 7.4

В экспериментальной задаче отрабатываются простейшие навыки работы со стеклом и жидкостями под вакуумом.

Предварительно заготавливают ампулы нужного объема на шлифе с толстостенной перетяжкой. Жидкость заливают в ампулу, присоединяют к установке, охлаждают жидким азотом и откачивают. Повторяют цикл замораживание-откачка-размораживание 3-5 раз до обезгаживания образца. Затем отпаивают ампулу, предварительно охладив ее жидким азотом.

Длительность экспериментальной работы 1,5 – 2 часа.

Задача 3. Приготовление образца в криостате для спектроскопии

Пособие, разделы 8.1, 8.2.

В экспериментальной задаче выполняются конкретные работы по тематике данного студента. Обычно такая задача сопряжена с практикумом по ИК-спектроскопии (задачи 2 и 3).

Криостат для спектроскопии с необходимыми веществами подключают к вакуумной установке и выполняют весь цикл работ, включающий обезгаживание жидких веществ, получение пленки методом молекулярных пучков при низких температурах, запись соответствующего спектра.

Длительность экспериментальной работы 2 – 4 часа.